ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) 2024 - 2025 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

5 - 6 класс

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическое задание (60 мин)

Код/шифр ___________________________________________

| Максимальный балл | Фактически набранный |
| --- | --- |
| 35 баллов |  |

Задание

«Выполнение несессера для ручных швейных работ »

(пример)

Материалы  и  инструменты:  фетр различного цвета размером     15х15см,  рабочая коробка или папка с инструментами для выполнения работы, нитки мулине, игла для вышивания, ножницы, карандаш/мел портновский, линейка.

# Задание

Выполните несессер (укладку) для ручных работ по инструкционной карте.

Инструкционная карта

| Содержание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| Вырежьте шаблоны деталей несессера (укладки для инструментов) из Листа для вырезания (смотри ниже) |  |
| Выкроите детали несессера из фетра: наложите шаблон каждой детали на фетр и обведите его по контуру; вырежьте детали изделия из фетра по начерченному контуру; вырежьте деталь петельки размером 7 х 1,5 см |  |
| Нашейте карман на переднюю основную деталь швом назад иголкой |  |
| Продумайте украшение и выполните декорирование, пришивая элементы декора различными украшающими швами: стебельчатым, тамбурным, петельным и др. |  |
| Соедините две основные детали петельным швом: а) перегните петельку вдвое и закрепите её концы с изнаночной стороны нижней основной детали прямыми стежками (см.фото); б) сложите две детали вместе, уровняйте срезы и сметайте их прямыми стежками (шов вперед иголка), отступив от края 0,5см; в) обшейте основные детали вместе по краю петельным швом |  |
| Удалите стежки смётывания (шов вперед иголка). Проверьте: прочность закрепления петельки; качество ручных швов |  |

Критерии оценивания

| Критерий оценки | Максимальный балл | Балл по факту |
| --- | --- | --- |
| Детали вырезаны из фетра аккуратно | 0 - 3 |  |
| Размеры основных деталей и кармашка соответствуют шаблонам | 0 - 3 |  |
| Основные детали одинаковые по форме и размеру | 0 – 3 |  |
| Деталь петельки соответствует указанным размерам | 0 - 3 |  |
| Деталь петельки закреплена прочно, расположена напротив входа в карман | 0 – 3 |  |
| Основные детали соединены аккуратно, срезы совпадают | 0 – 3 |  |
| Декор изделия сочетается по цветовой гамме | 0 – 2 |  |
| Элементы декора закреплены прочно | 0 - 3 |  |
| Ручные украшающие швы соответствуют требованиям | 0 - 3 |  |
| Стежки декоративных строчек одинаковые, ровные | 0-3 |  |
| Концы строчек закреплены с изнаночной стороны, концы ниток подрезаны | 0 – 2 |  |
| Строчка временного назначения удалена | 0 – 1 |  |
| Организация рабочего места | 0 – 1 |  |
| Соблюдение правил охраны труда | 0 – 1 |  |
| Наличие рабочей формы | 0 – 1 |  |
| итого | 35 |  |

Лист для вырезания